P 2.2 NAT, DHCP e intranet

# Importante

Esta configuración únicamente funciona con conexión a internet por medio de cable Ethernet.

# Desarrollo

- Abrir GNS3 y construir la topología que se muestra a continuación. Se utiliza un Cloud para el acceso a la web, un router C3600, un ethernet switch genérico, una máquina virtual (Tiny Core Linux en nuestro caso) y un servidor Turnkey LAMP.

- Al abrir la Cloud, debemos agregar la interfaz Ethernet, que corresponde a nuestra conexión física cableada. Ésta se conecta a una interfaz del router.

- La dirección IP que se utilizará para la LAN del integrante 1 será la 192.168.0.0 /24, y para el integrante 2 será la 192.168.10.0 /24.  Para fines de este reporte, utilizaremos la dirección IP del integrante 1.

- Abrimos nuestro router y primero asignamos el default gateway a la interfaz FastEthernet 0/0. Adicionalmente, le indicamos que habrá un NAT interna.

- Para generar la dirección IP externa que se comunicará a Internet de forma automática, debemos solicitarla mediante el protocolo DHCP con los siguientes comandos. Automáticamente será asignada a la interfaz FastEthernet 0/1, y también le indicamos que tendrá una NAT externa.

- Verificamos las direcciones de las interfaces del router, así como la tabla de enrutamiento, podemos notar que existe un direccionamiento estático hacia cualquier dirección (0.0.0.0).

Agregamos el comando ip domain-lookup en modo privilegiado, para tener acceso a páginas de internet por medio de su nombre de dominio.

- Creamos una alberca de direcciones DHCP (servidor DHCP) en el router. Se excluyen primero la dirección del default gateway y la del servidor LAMP (192.168.0.2 /24), y luego se indica un nombre, dirección IP, servidor DNS y router default al pool DHCP.

- Verificamos el pool DHCP con el comando sh ip dhcp pool

- La dirección IP del servidor DNS se puede consultar abriendo una terminal y ejecutando el comando ipconfig en Windows, o ifconfig en Linux.

- Creamos una lista de acceso para la IP de la LAN.

- Creamos un pool NAT con un rango de aproximadamente 8 direcciones cuyo valor inferior o inicial será la siguiente dirección IP de la asignada por la Cloud en la interfaz FastEthernet 0/1 del router utilizando DHCP; en este caso, dicha dirección fue la 8.40.1.237, por lo que el rango direcciones queda como 8.40.1.238 – 8.40.1.248. Le damos acceso a las direcciones internas de comunicarse con las direcciones externas de la NAT.

- Verificamos la traducción de direcciones NAT con sh ip nat translations

- Ya hay comunicación entre la LAN interna y el Internet. Ahora vamos a configurar las maquinas virtuales. Iniciamos Tiny Core Linux y abrimos una terminal; ejecutamos el comando sudo udhcpc y automáticamente el servidor DHCP de nuestro router que configuramos previamente nos asignará una dirección IP dinámica.

- Abrimos un navegador web y notaremos que tenemos acceso a Internet.

- Iniciamos el servidor Turnkey LAMP y le asignamos de forma estática la dirección IP 192.168.0.2 /24 ingresando a Advanced Menu > Networking > StaticIP.

- En Tiny Core Linux, si accedemos a la dirección del servidor LAMP desde un navegador web, tendremos acceso a su página de inicio:

- Para editar la página de inicio de Turnkey LAMP, damos clic en Webmin.

- Se abrirá una pantalla parecida a ésta. Seleccionamos Tools del menú izquierdo, luego File Manager y aparecerán todos los archivos del servidor. Nos dirigimos a la ruta /var/www/index.php, damos doble clic sobre el archivo y seleccionamos Edit.

- Se nos abrirá el HTML para poder editarlo como deseemos. Para guardar los cambios, damos clic en el icono de guardado en la esquina superior derecha.

- Por último, vamos a acceder al servidor LAMP del resto de los integrantes del equipo. Si intentamos acceder por la dirección IP interna de su NAT, no tendremos acceso; la forma correcta de acceder a sus servidores es por medio de la dirección IP externa de su NAT. Por medio del comando sh ip nat translations, podremos observar a qué dirección IP externa fue traducida su dirección de su servidor. En nuestro caso, la dirección correcta del integrante 2 (192.168.10.0 /24) sería la 8.40.1.124.